PANDUAN PENGGUNAAN ALAT SCAN IP KAMERA CCTV

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Sebelum sistem deteksi jatuh dapat dioperasikan, pengguna harus mengetahui alamat IP (Internet Protocol) dari kamera CCTV yang terhubung ke jaringan WiFi. Alamat IP ini diperlukan untuk membentuk tautan RTSP (Real Time Streaming Protocol) yang akan dimasukkan ke dalam antarmuka web sistem. Apabila alamat IP tidak diketahui, terdapat sebuah alat bantu bernama scan_cctv.py yang disertakan dalam paket program ini. Alat ini mampu memindai seluruh perangkat dalam jaringan secara otomatis dan mengidentifikasi perangkat yang membuka port 554 (port standar kamera CCTV).

B. CARA KERJA SCANNER

Program scan_cctv.py bekerja dengan prinsip sebagai berikut:

1. Program mendeteksi secara otomatis subnet jaringan WiFi yang sedang digunakan oleh laptop.

2. Program kemudian memindai seluruh alamat IP mulai dari x.x.x.1 hingga x.x.x.254 secara paralel menggunakan 100 thread serentak, sehingga proses pemindaian hanya memerlukan waktu 5 hingga 15 detik.

3. Untuk setiap IP yang ditemukan aktif, program memeriksa apakah port 554 (RTSP), port 80 (HTTP), atau port 8080 (HTTP alternatif) terbuka.

4. Apabila port 554 ditemukan terbuka, program secara otomatis mencoba berbagai kombinasi format RTSP dan kredensial yang umum digunakan untuk membuktikan bahwa perangkat tersebut adalah kamera CCTV.

5. Seluruh hasil ditampilkan di terminal beserta saran format URL RTSP yang siap digunakan.

C. PRASYARAT SEBELUM MENJALANKAN SCANNER

Sebelum menjalankan program scanner, pastikan kondisi berikut telah terpenuhi:

1. Laptop terhubung ke jaringan WiFi yang sama dengan kamera CCTV yang ingin ditemukan.

2. Virtual Environment Python sudah aktif (ditandai dengan tanda (env) di awal terminal).

3. Library OpenCV sudah terinstal (jika belum, jalankan: pip install opencv-python).

D. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN SCANNER

Cara 1: Menggunakan File BAT (Paling Mudah, Klik Ganda)

1. Buka folder FALL_DETECTION_SHARE di Windows Explorer.

2. Klik ganda pada file SCAN_CCTV.bat.

[Gambar 1. Letak File SCAN_CCTV.bat di Folder FALL_DETECTION_SHARE]

3. Jendela Command Prompt akan terbuka secara otomatis dan langsung menjalankan proses pemindaian.

[Gambar 2. Tampilan Awal Terminal Saat Scanner Dijalankan]

Cara 2: Menggunakan Terminal VS Code (Manual)

1. Buka terminal VS Code, pastikan Virtual Environment sudah aktif.

2. Ketikkan perintah berikut:

python scan_cctv.py

[Gambar 3. Perintah Menjalankan Scanner di Terminal VS Code]

E. MEMAHAMI OUTPUT SCANNER

Setelah program dijalankan, akan muncul tampilan informasi awal sebagai berikut:

=================================================================
   CCTV IP SCANNER — Sistem Deteksi Jatuh BiLSTM
   Ellang Ramadhan | Politeknik Negeri Malang 2026
=================================================================

  IP Laptop Anda  : 192.168.1.5
  Subnet Target   : 192.168.1.0/24
  Port yang dicek : 554 (RTSP), 80 (HTTP), 8080 (HTTP-Alt)
  Thread paralel  : 100

  Gunakan subnet 192.168.1. ? (Enter = Ya / ketik subnet lain):

Program akan menanyakan konfirmasi subnet. Tekan Enter untuk menggunakan subnet yang terdeteksi secara otomatis. Apabila kamera berada di subnet yang berbeda (misalnya 10.0.0. atau 172.16.0.), ketikkan subnet tersebut secara manual.

Jika kamera ditemukan, output akan tampil seperti berikut:

[+] Port terbuka ditemukan di: 192.168.1.15 -> Port: [554]
  [+] Port terbuka ditemukan di: 192.168.1.22 -> Port: [554, 80]

  Scan selesai dalam 8.3 detik.

  Mencoba koneksi RTSP otomatis ke 2 kandidat...
    Menguji 192.168.1.15... BERHASIL!
    Menguji 192.168.1.22... gagal (coba manual)

  =================================================================
  HASIL SCAN
  =================================================================

  [1] IP Address  : 192.168.1.15
       Port terbuka : [554]
       RTSP URL     : rtsp://admin:admin@192.168.1.15:554/stream1
       Username     : admin
       Password     : admin

  [2] IP Address  : 192.168.1.22
       Port terbuka : [554, 80]
       Saran RTSP URL:
         -> rtsp://admin:admin@192.168.1.22:554/live/ch00_1
         -> rtsp://admin:admin@192.168.1.22:554/stream1
         -> rtsp://admin:admin@192.168.1.22:554/cam/realmonitor?channel=1

[Gambar 4. Contoh Tampilan Hasil Scan Berhasil Menemukan Kamera CCTV]

F. MENGGUNAKAN HASIL SCAN PADA DASHBOARD WEB

Setelah URL RTSP berhasil ditemukan oleh scanner, ikuti langkah berikut untuk menghubungkan kamera ke sistem:

1. Salin URL RTSP yang ditampilkan pada hasil scan. Contoh:

rtsp://admin:admin@192.168.1.15:554/stream1

2. Pastikan server Python sudah berjalan (python 05_api_server.py atau klik RUN_SERVER.bat).

3. Buka Google Chrome dan akses alamat web server (contoh: http://127.0.0.1:8000).

4. Tempelkan URL RTSP ke dalam kolom isian Camera Stream URL pada halaman web.

5. Klik tombol Start atau Connect. Video streaming dari kamera akan langsung tampil.

[Gambar 5. URL RTSP Hasil Scanner Dimasukkan ke Kolom Antarmuka Web]

G. PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Apabila scanner tidak menemukan kamera atau koneksi RTSP gagal, berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat dicoba:

| No | Masalah | Solusi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scanner tidak menemukan perangkat apapun | Pastikan laptop dan CCTV terhubung ke WiFi yang sama. Coba nonaktifkan firewall sementara. |
| 2 | IP ditemukan tetapi koneksi RTSP gagal | Coba format RTSP lain secara manual (ganti path channel atau kredensial sesuai merek kamera). |
| 3 | Program meminta subnet yang berbeda | Ketikkan subnet jaringan CCTV secara manual, misal: 10.0.0. atau 172.16.100. |
| 4 | Error 'cv2 not found' saat dijalankan | Jalankan: pip install opencv-python, kemudian coba jalankan scanner kembali. |
| 5 | Kamera ditemukan tetapi video tidak muncul di web | Pastikan firewall atau antivirus tidak memblokir port 554. Coba ganti protokol TCP: rtsp://...?tcp |

H. CATATAN PENTING

Proses pemindaian menggunakan koneksi jaringan lokal dan tidak mengirimkan data ke server eksternal manapun, sehingga aman digunakan. Waktu pemindaian bervariasi antara 5 hingga 30 detik tergantung kecepatan dan ukuran jaringan. Apabila kamera CCTV menggunakan port non-standar, silakan merujuk ke manual book kamera yang bersangkutan untuk mengetahui format RTSP yang tepat.